- Succesiunea de medii conductoare prin care circulă curent electric, care realizează o anumită funcție în cadrul unui montaj complex și este caracterizat de parametrii de circuit(rezistență, capacitate, inductivitate s.a.) se numește: Circuit electric

- Circuit activ este:

- Componentele electronice pot fi clasificate în:

- Componentele pasive sunt: Rezistoare, bobine, condensatoare, diode semiconductoare.

- Componentele active sunt componentele:

- Semnalele electronice pot fi:

- Surse de semnale pot fi:

- În desenul alăturat sunt reprezentate:

- În desenul alăturat sunt reprezentate : Surse de tensiune

- Sursele care reprezintă elemente de circuit care au tensiunea la borne independentă de consumul de curent se numesc: Surse ideale de tensiune

- Sursă ideală de curent sunt:

- Raportul tensiune/curent pentru curent continuu se numește: Rezistență

- Raportul tensiune/curent pentru curent alternativ se numește: Impedanță

- Raportul curent/tensiune pentru curent continuu se numește: Conductanță

- Raportul curent/tensiune pentru curent alternativ se numește: Admitanță

- Rezistența electrică este proprietatea:

- Se dă formula R=(ρ*l)/S unde ρ este:

- Legea lui Ohm presupune relația:

- Legile lui Kirchhoff. Punctele din reţea în care se întâlnesc cel puţin trei curenţi electrici se numesc: Noduri

- Legile lui Kirchhoff. Porţiunea din reţeaua electrică cuprinse între două noduri succesive se numește: Ramuri

- Legile lui Kirchhoff. Contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse: Ochiuri

- Sarcina electrică totală ce pătrunde într-un nod de reţea trebuie să fie egală cu sarcina electrică ce părăseşte acel nod, această afirmație reprezintă:  Prima lege a lui Kirchhoff

- Intrebarea goala...

- Formula SEk=SRkIk reprezintă: A doua lege a lui Kichhoff

- La trecerea curentului electric printr-un rezistor, puterea disipată se transformă în putere calorică după:

- În desenul alăturat este reprezentat:

- În desenul alăturat este reprezentat:

- Rezistența echivalentă a divizorului de tensiune este descrisă de formula

- Dispozitivul care reprezintă o rezistență care variază în dependență de temperature se numește;

- Abaterea maximă admisibilă a valorii reale de la valoarea nominală se numește:

- Bobina este componenta de circuit a cărui parametru principal este inductanța electrică, în sistemul Internațional acesta se măsoară în: Henri (H)

- În curent alternativ parametru de bază care caracterizează bobina este: Reactanța inductivă

- Parametrul electric de catalog puterea disipată nominală, PnWexprimă:

- Parametrul electric de catalog rezistența critică exprimă:

- În desenul alăturat este prezentat simbolul și reprezentarea grafică convențională a:

- Coeficientul de proporționalitate între fluxul magnetic și curentul electric (L=φ(t)/i(t)) pentru o bobină se numește:

- Inductanța echivalentă a două bobine conectate în serie este data de formula:

- Reactanţa condensatorului scade cu creşterea frecvenţei f. Astfel, în curent continuu (f=0 Hz) un condensator are reactanța:

- Formula ZC=R−jXC reprezintă : Impedanța Capacitivă

- Un sistem de două conductoare despărțite printr-un dielectric reprezintă : Condensator

- Cînd se aplică o tensiune la bornele unui condensator acesta:

- Din punct de vedere energetic un condensator de capacitate C acumulează o energie a cîmpului electric între electrozi conform relației:

- Relația C=((εS)/d) reprezintă:

- Conductibilitatea electrică este:

- Lățimea benzii interzise se notează prin:

- Purtătorii de sarcină cu încărcare negativă se numesc:

- Pentru doparea siliciului cu impurități donoare se utilizează materiale din grupa:

- Pentru descrierea fenomenelor macroscopice de conducție s-au realizat modele care utilizează particule fictive. Mișcarea electronului în banda de conducție este descrisă de o particulă fictivă numită:

- Pentru descrierea fenomenelor macroscopice de conducție s-au realizat modele care utilizează particule fictive. Mișcarea electronului din banda de valență care se desprinde dintr-o legătură covalentă spre a ocupa un loc liber din altă legătură covalentă este descrisă de o particulă fictivă numită:

- Conductibilitatea electrică a semiconductorilor este asigurată de:

- Conductibilitatea electrică a semiconductorilor crește odată cu: Creșterea temperaturii

- Semiconductoarele extrinseci cu un surplus de electroni (n>p) se mai numesc semiconductoare de tip: p

- Semiconductoarele extrinseci cu un surplus de goluri (p>n) se mai numesc semiconductoare de tip:

- Semiconductor de tip n în care densitatea electronilor este mai mare decît densitatea golurilor în așa tip de semiconductori purtătorii majoritari de sarcină sunt : electronii

- Semiconductor de tip p în care densitatea golurilor este mai mare decît densitatea electronilor în așa tip de semiconductori purtătorii majoritari de sarcină sunt: golurile

- Joncțiunea p-n se formează: Într-un semiconductor eterogen format din două regiuni una dopată n și una dopată p

- La conectarea anodului diodei a unei tensiune negative joncțiunea se polarizează: Invers

- La conectarea anodului diodei unei tensiuni pozitive joncțiunea se va polariza: Direct

- În vecinătatea imediată a joncțiunii se formează o zonă sărăcită de sarcini majoritare numită: zonă sărăcită de purtători majoritari

- Funcționarea joncțiunii p-n în conexiune directă și inversă este descrisă de legea lui Ebers-Moll care este redată de relația:

- Tensiunea de deschidere este tensiunea la care dioda începe a coduce curentul

- Formula id=IseqUdkT−1descrie

- Formula id≅ISeqUdkTdescrie : Caracteristica volt amperică a diodei în polarizarea directă

- Formula  id≅−ISdescrie : caracteristica volt amperica a diodei in polarizale inversa

- Punctul de intersecţie al dreptei de sarcină cu caracteristica volt-amperică a diodei este: Punctul static de funcționare

- Principalii parametrii ai unei diode Zener sunt : tensiunea de stabilizare, curentul invers macximal, rezistenta interna

- Pentru a nu avea loc străpungerea termică a diodei Zener în serie cu ea se conectează: o rezistență

- Formula rZ=∆uZ∆iZ reprezintă: Rezistența internă a diodei Zener

- Desenul alăturat reprezintă simbolul electric al diodei: diodei Varicap

- Dioda formată din o joncțiune de tip metal – semiconductor se numește: diodei Schottky

- Avantajul diodei Schottky este : timp de recuperare rapid

- Caracteristica volt amperică a diodei LED se diferențiază prin: tensiune de deschidere 1,2-1,5 V

- Dioda la care se modifică caracteristica volt-amperică în urma schimbării fluxului de lumină pe Anod se numește: Fotodiodă

- În desenul alăturat este dat  : Caracteristica volt amperică a diodei semiconductoare

- În desenul alăturat este reprezentat simbolul grafic al diodei : Stabilizatoare

- În desenul alăturat este reprezentat : Caracteristica volt amperică a diodei tunel

- Dioda care prezintă efectul de capacitate variabilă, comandată de tensiunea de polarizare inversă se numește: Varicap

- În desenul alăturat este reprezentat simbolul grafic al diodei : LED

- Fotodioda are proprietatea că  la schimbarea fluxului de lumină aplicat pe ea: Are loc transmitera fluxului de lumina la alt dispozitiv semiconductor

- Tranzistorul bipolar este un dispozitiv la care conducția electrică este asigurată :atît de elctroni cît și de goluri

- Tranzistorul bipolar este comandat în: curent

- Tranzistorul bipolar este format din: 3 zone cu conducție electrică diferită și 2 joncțiuni p-n

- În desenul alăturat este prezentată însemnarea convențională a tranzistorului: p-n-p

- Cerințele față de construcția Emitorului tranzistorului bipolar: trebuie să fie puternic dopat cu impurități

- Cerințele față de construcția Bazei tranzistorului bipolar: trebuie să fii mai puternic dopat cu bază și mai slab dopat cu culector

- Pentru a exista conducție electrică între emitor şi colector: joncțiunea emitoare polarizată direct, joncțiunea colectoare polarizată invers

- Fracțiunea din curentul de emitor care contribuie la formarea curentului de colector este notată cu: alpha

- Coeficientul de amplificare a curentului static se notează cu: beta

- Regimurile de funcționare a tranzistorului bipolar regimul Activ Normal (direct) : joncțiunea emitorului polarizată direct joncțiunea colectorului polarizată invers

- Regimurile de funcționare a tranzistorului bipolar regimul Activ inversat: joncțiunea emitorului polarizată invers joncțiunea colectrului polarizată direct

- Regimurile de funcționare a tranzistorului bipolar regimul de blocare: juctiunea emitorului polarizat invers junctiunea colectorului polarizat invers

- Regimurile de funcționare a tranzistorului bipolar regimul de saturație : juctiunea emitorului polarizat direct junctiunea colectorului polarizat direct

- Ecuația curenților pentru tranzistor curentul colectorului este: IC = αIE + ICBO

- Ecuația curenților pentru tranzistori curentul Emitorului se determină după formula: IE=IC+IB

- În figura alăturată este reprezentată conexiunea tranzistorului bipolar : Baza comuna

- Schema alăturată reprezintă: schema de polarizare a tranzistorului in curent continuu cu divizor de tensiune in baza

- În schema de polarizare a tranzistorului bipolar în curent continuu stabilizarea termică a tranzistorului bipolar este asigurată de: Rezistența RE

- Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor tranzistorului bipolar, la creşterea temperaturii curentul colectorului: crește

- Tranzistorul are șase mărimi care îl carecterizează dar conectat în calitate de cudripol perzintă: 4 marimi independente

- Tranzistorul polarizat în Regimul Activ inversat  în practică se utilizează

- Curentul ICBo în tranzistor reprezintă: Curentul de purtători minoritari

- Tranzistorul cu efect de cîmp se mai numește unipolar deoarece: conducția electrică este asigurată de un canal semiconductor cu un singur tip de purtători de sarcină

- Tranzistorul cu efect de cîmp este un element activ comandat în: Tensiune

- Tranzistor cu efect de câmp cu poartă izolată se mai numește tranzistorul: TEC-MOS

- În desenul alăturat este reprezentat simbolul: TEC-J cu canal de tip n

- Tranzistorul cu efect de câmp este un dispozitiv electronic cu trei terminale care se numesc Drenă, Sursă, Grilă. Grila controlează curentul de drenă în funcţie de: tensiunea care se aplică între grilă și sursă

- Tranzistorul cu efect de câmp este un dispozitiv electronic cu trei terminale care se numesc Drenă, Sursă, Grilă. Funcția terminalului Sursa este: Să furnizează purtătorii de sarcină

- Tranzistorul cu efect de câmp este un dispozitiv electronic cu trei terminale care se numesc Drenă, Sursă, Grilă. Funcția terminalului Drenă este: Să colecteze purtători de sarcină

- Tranzistorul cu efect de cîmp TEC-j pentru comandare curentului de drenă joncțiunea p-n a grilei se polarizează: Invers

- Pentru tranzistoarele cu efect de cîmp conducția are loc între electrozi: Drenă-Sursă

- Structura TEC-MOS diferă de structura TEC-J prin faptul că: poarta (grila) tranzistorului este izolată față de canal printr-un stat subțire de dioxid de siliciu (SiO2)

- TEC-MOS cu canal iniţial – la acest tip de tranzistoare canalul: este întotdeauna prezent

- În desenul alăturat este reprezentat simbolul: TEC-MOS cu canal inițial de tip n

- În desenul alăturat este reprezentat simbolul  TEC-MOS cu canal indus de tip p:

- Pentru tranzistorul cu efect de cîmp TEC – MOS cu canal indus de tip n pentru deschiderea tranzistorului pe poartă se aplică tensiune: Tensiune pozitivă față de Sursă și Drenă

- Pentru tranzistorul cu efect de cîmp TEC – MOS cu canal inițial de tip n pentru trecerea curentului între Sursă și Drenă pe poartă este necesar de aplicat: Canalul conduce dacă pe grilă nu este tensiune

- Pentru tranzistorul cu efect de cîmp TEC – MOS cu canal inițial de tip n pentru lărgirea canalului Sursă – Drenă este necesar  de aplicat pe poartă: Tensiune pozitivă față de Sursă și Drenă

- Pentru tranzistorul cu efect de cîmp TEC – MOS cu canal inițial de tip n pentru îngustarea  canalului Sursă – Drenă este necesar  de aplicat pe poartă: Tensiune negativă față de Sursă și Drenă

- Rolul predefinit al redresorului de tensiune: convertirea tensiunii alternative în tensiune pulsatorie

- Rolul predefinit al filtrului de tensiune: reducerea variației tensiunii redresate

- Rolul predefinit a stabilizatorului de tensiune: De a menține tensiune și curentul constant în anumite limite de consum a sarcinii

- Redresoare pot fi  : monoalternanţă și bialternanţă

- Desenul alăturat reprezintă diagrama tensiunilor redresorului: monoalternanţă

- Desenul alăturat reprezintă diagrama tensiunilor redresorului: bialternanţă

- În desenul alăturat este prezentat redresorul : bialternanţă cu punte de diode

- În desenul alăturat este prezentat redresorul : bialternanţă cu punct median

- În desenul alăturat este reprezentat redresorul: trifazat

- Pentru circuitul de redresare, raportul dintre valoarea efectivă şi valoarea medie (a componentelor continue) la ieşire se numeşte: Factor de undă

- Pentru circuitul de redresare, raportul dintre tensiune continuă de ieşire şi tensiunea alternativă de ieşire poartă denumirea de: Efciență redresării

- Factorul de undă γ a redresorului bialternanță cu priză mediană este 1,11 să este echivalent cu factorul de undă a redresorului : Bialternanță cu punte de diode

- Neajunsul de bază a redresorului bialternanță cu priză mediană:Necesitatea transformatorului special

- Riple factor  sau factorul de formă la valori apropiate de 1 indică o tensiune similar: Tensiunii continue

- În imaginea alăturată este reprezentată simbolul graphic conventional a: Redresorului cu punte de diode

- Pentru circuitele de redresare, principalul dezavantaj al punţii de diode ese: Patru diode disipă mai multă energie și căldură

- În imaginea alăturată este prezentată forma de undă a : Redresorului trifazat

- Circuite de filtrare, Filtru C constă în: conectarea unui condensator C la ieşirea redresorului

- Filtru C în combinație cu circuitul redresor modifică formula formei de undă,  unde T este: Perioada de repetiție a semnalului

- Dezavantajul filtrului in π rezistiv este: pierderea de tensiune continuă pe rezistența

- Diferența între filtru C cu redresor monoalternanță și filtru C cu redresor bialternanță: condensatorul se descarcă mai lent în timpul intervalelor scurte dintre pulsuri

- Elementul activ al unui stabilizator de tensiune este: Dioda Zener

- Stabilizatorul de tensiune liniar presupune existenţa unei componente electrice active – diodă sau tranzistor (numit şi element activ) – care îşi ajustează rezistenţa electrică internă astfel încât: tensiunea de la ieșirea stabilizatorului să e constantă

- Stabilizatorul liniar este un stabilizator al cărui element activ, în funcţionare normală, este mereu parcurs de un : current electric

- Stabilizatorul de tensiune paralel se numește paralel deoarece: Elementul activ este conectat în paralel cu ieșirea stabilizatorului

- Circuitul de stabilizare a tensiunii. Stabilizator de tensiune paralel. Dioda Zener este închisă dacă: Tensiune de intrare a stabilizatorului este mai mică decît tensiune Zener

- Circuitul de stabilizare a tensiunii. Stabilizator de tensiune paralel. Dioda Zener este închisă dacă: Tensiune de intrare a stabilizatorului este mai mică decît tensiune Zener

- Se dă schema stabilizatorului de tensiune paralel rezistența R are funcția de : Limitarea curentului pe dioda Zener

- Adăugarea unui tranzistor la schema stabilizatorului de tensiune paralel  permite : Să creștem curentul de ieșire a stabilizatorului de tensiune paralel

- Stabilizatorul liniar paralel oferă o modalitate simplă de obţinere a unei tensiuni stabilizate foarte precise şi: Nu necesită protecție de suprasarcină

- Stabilizatorul liniar paralel are dezavantajul de bază: Randamentul scăzut față de alte stabilizatoare

- Stabilizatorul Liniar paralel la lucru în gol (fără consumator): Consumă aceiași cantitate de energie

- Stabilizatorul de tensiune serie se numește serie deoarece: Elementul activ tranzistorul este conectat în serie cu consumatorul de la ieșire

- Schema stabilizatorului de tensiune serie rezistența R se alege astfel ca: Să limiteze curentul prin dioda Zener

- Schema stabilizatorului de tensiune serie Elementul activ tranzistorul este conectat în Bază comună astfel că: Funcționează ca repetor pe emitor

- În comparaţie cu stabilizatorul paralel, stabilizatorul serie are avantaj de: a avea pierderile de energie electrică proporționale cu curentul consumat la ieșire

- Stabilizatorul de tensiune serie are următorul dezavantaj de bază: Că nu poate tolera suprasarcini fără distrugerea elementului active

- Se dă schema Stabilizatorului de tensiune Serie unde R2 și T2au funcția de: Protecție de suprasarcină

- Ce tensiune de ieșire ne dă stabilizatorul integrat L7808CV:  +8V

- Ce tensiune de ieșire ne dă stabilizatorul integrat L7915CV-DG:  -15V

- În schema alăturată este dat un : Stabilizator

- Amplificatorul electronic – este un cuadripol (circuit electronic prevăzut cu o poartă de intrare şi o poartă de ieşire), care are rolul de: Forma în circuitul de ieşire o putere mai mare decât cea din circuitul de intrare

- Clasificarea amplificatoarelor după elementele active foloste se face după: Cu tranzistoare

- Amplificatorul de semnal mic poate avea unul sau mai multe etaje de amplificare astfel între etajele amplificatorului se amplasează: Condensatoare

- Schema de amplificare. Elementul care are ca scop separarea semnalului de curent alternativ de componenta continuă de polarizare se numește: Elemente de cuplaj şi separare galvanică

- Schema de amplificare. Raportul dintre mărimea electrică de ieşire şi mărimea electrică de intrare se numește: Coeficient de amplificare

- Formula alăturată ne reprezintă coeficientul de amplificare în Putere

- Formula alăturată ne reprezintă coeficientul de amplificare în: Tensiune

- Se definește  banda de trecere (sau  banda de frecvențe) a unui amplificator ca: diferența dintre frecvențele la care factorul de amplificare scade la din valoarea sa maximă

- La frecvente înalte banda de trecere este limitată de: capacitățile interne a elementului active și capacitățile parazitare a montajului

- La frecvente joase banda de trecere este limitată de: capacitățile condensatoarelor de separare a semnalului variabil

- Porțiunea de valori între tensiunea de ieşire şi cea de intrare unde este o relaţie de directă proporţionalitate şi forma de undă a semnalului de ieşire este similară formei de undă a semnalului de intrare reprezintă: Gama dinamica

- Tensiunea necesară la intrarea amplificatorului pentru a obţine la ieşire tensiune sau putere nominală care caracterizează amplificatoarele de putere și se exprimă în unități de tensiune se numește: Sensibilitate

- Amplificarea în curent continuu în schema alăturată este reprezentat tranzistorul compus : Darlington

- Amplificatorul de curent continuu în imaginea alăturată este reprezentată β (coeficientul de amplificare în curent continuu) echivalent a tranzistorului compus: Super-G

- Amplificatorul de curent continuu. Tranzistorul compus format dintr-o combinație de doi tranzistori complementari p-n-p și n-p-n se numește tranzistor compus : Super-G

- Amplificatorul de curent continuu în imaginea alăturată este reprezentată β (coeficientul de amplificare în curent continuu) echivalent a tranzistorului compus : Darlington

- Clasa de funcţionare se defineşte în funcţie de intervalul de timp, τc, dintr-o perioadă T a semnalului care este amplificat în care elementul activ (tranzistorul) se află în stare de conducţie. Tranzistorul se află tot timpul în stare de conducţie în zona activă. Amplificatorul de clasa: A

- Clasa de funcţionare se defineşte în funcţie de intervalul de timp, τc, dintr-o perioadă T a semnalului care este amplificat în care elementul activ (tranzistorul) se află în stare de conducţie. O jumătate de perioadă tranzistorul lucrează în zona activă  şi o jumătate de perioadă este blocat. Semnalul de ieşire arată ca un semnal redresat monoalternanţă dar este amplificat. Amplificatorul de clasa: B

- Clasa de funcţionare se defineşte în funcţie de intervalul de timp, τc, dintr-o perioadă T a semnalului care este amplificat în care elementul activ (tranzistorul) se află în stare de conducţie. Tranzistorul lucrează în zona activă mai puţin decât o jumătate de perioadă a semnalului aplicat la intrare. La ieşire el are aspectul unor vârfuri de sinusoidă. Amplificatorul de clasa: C

- Schema de amplificare. Deformarea semnalului de ieşire depinde atât de amplitudinea semnalului de intrare cât  şi de: Poziţia punctului static de funcţionare pe caracteristica de transfer

- Se dă etajul de amplificare cu emitor comun   ce funcție au rezistențele R1 şi R2: formează divizor de tensiune care asigură componenta continuă a tensiunii bazei

- Etajul de amplificare în emitor comun este un etaj inversor aceasta înseamnă că : defazajul între semnalul de intrare şi de ieșire este de 180 grade

- Se dă etajul de amplificare cu emitor comun   funcția predefinită a capacității CE   scurtcircuit spre borna de împămăntare pentru componenta variabilă a curentului de emitor

- Se dă etajul de amplificare cu emitor comun funcția predefinită a rezistenței RE  : pentru stabilizarea termică a punctului static de funcționare

- În regim dinamic de funcționare, la frecvenţa pentru care amplificatorul a fost proiectat să aibă o amplificare maximă, pentru construirea Schemei echivalente capacitățile de cuplare se pot reprezenta ca: O scurtcircuitare

- În regim dinamicde funcționare a amplificatorului sursa de tensiune continuă, pentru construirea schemei echivalente, se echivalează cu: O scurtcircuitare

- Repetor pe emitor se numește etajul de amplificare care: au factorul de amplificare unitar şi faza semnalului de ieșire corespunde fazei semnalului de intrare

- În schema alăturată este datetajul de amplificare cu : Colector comun

- Etaj repetor pe emitor poate fi numit etajul de amplificare cu conectarea tranzistorului  în: colector comun

- Factorul de amplificare în tensiune a etajului în conexiune colector comun poate fi: Au = 1

- Factorul de amplificare a  în  tensiune pentru etajul de amplificare repetor pe emitor este de:
			 Au = 1

- În schema alăturată este reprezentat etajul de amplificare în conexiune : Bază comună

- Reacții la etajul de amplificare este: aplicarea semnalului sau a unei părți a semnalului de ieșire înapoi la intrarea etajului de amplificare

- La reacția negativă amplitudinea amplificării scade, dar reacția negativă are următoarele avantaje: micșorarea distorsiunilor neliniare creșterea benzii de frecvență amplificată

- Pentru realizarea porților logice prin tehnologia CMOS se utilizează: sunt utilizate atat tranzistoare nMOS cat si tranzistoare pMOS

- Pentru acelaşi grad de dopare şi acelaşi volum al canalului semiconductor, în stare de conducţie canalul p are o rezistenţă mai mare decât canalul n datorită

- În figura alăturată este dată schema unui elment logic CMOS dacă la intrarea acestui element logic (Vin) se aplică tensiunea de 0V la ieșire vom obține tensiunea de

- În figura alăturată este dată schema unui elment logic CMOS dacă la intrările acestui element logic (Vin) se aplică tensiunile Vin1=0V și Vin2=+5V tensiunea la ieșire Vies va fi aproximativ